| Приложение к конкурсной документации и извещению Утвержден Распоряжением заместителя Главы Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Шубина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Шубина, д. 8 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 01685/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1931 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 73 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 59 от 25.11.2004 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1748 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 487 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 434,7 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 41,3 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 45,4 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6 | Полы | Деревянные отепленные, окрашенные м/краской |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и перегородки — оштукатуренны; окна и двери — окрашены м/краской |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |
|  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 6 по ул. Шубина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Шубина, д. 6 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1931 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 77 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 96 от 07.04.2005 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1741 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 430,1 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 430,1 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 20,3 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 44,7 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Фундамент утрачен |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деформация стен, нарушение жесткости сруба |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Конструкции на грани разру-шения, поражение гнилью |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, гниль деревянных конструкций, ослабление вруб |  |
| 6 | Полы | Деревянные отепленные, окрашенные м/краской | Уклон, разрушение пола | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Поражение гнилью, нарушение сопряжений |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос коробок |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены — оштукатуренны; окна и двери — окрашены м/краск. | Отпадение штукатурки, отслоение краски |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электри-ческое, санитарно-техничес-кое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-вание для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Угроза возгорания |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ, кирпичное оштукатуренное | Неисправность системы, возможность разрыва из-за деформации стен |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль крылец и лестниц |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 7, по ул. Тыко Вылки являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 7 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 16878/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1961 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 20 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2732 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 716,3 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 68,6 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 75,9 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Железобетонные |  | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные окрашенные |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки: оштукатуренны. Окна и двери: м/окр. Оклейка стен обоями |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дров колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | да |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 4, по ул. Тыко Вылки являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 4 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1958 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 45 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1625 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 420,9 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 420,9 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 35,6 |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 39,2 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Бутобетонные стулья | Искривление горизонтальных линий, цоколя. Трещины в обшивке | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-х кантного бруса | Продуваемость, глубокие трещины, поражение гнилью | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Трещины, зазоры |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Диагональные трещины, зыбкость |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок в ходовых местах, трещины | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Переплеты рассохлись, покоробились |  |
|  | дверные | Филенчатые | Полотна осели, имеют неплотный притвор |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Стены и потолки: оштукатуренны, Окна и двери: м/окр, оклейка | Выпучивание, трещиры, загрязнения |  |
|  | Наружная | Обшит тесом, окрашен | Отставание обшивки, трещины |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дров колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности изоляции |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Растройство арматуры |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | Центральное | Массовые течи |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ | Капельные течи |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Стертости, трещины |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояние общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 10, по ул. Тыко Вылки являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 10 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1959 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 44 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1925 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 490,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 66 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 72,6 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Бутобетонные столбы |  | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены: оштукатуренны. Окна и двери: окр-ка |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электри-ческое, санитарно-техни-ческое и иное оборудов. |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 1, по ул. Тыко Вылки являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 1 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  | 29 22 16872/00 |  |
| 3 | Год постройки |  | 1961 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | 33 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 2728 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 723,5 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | 72 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 97,8 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Бутовые столбы |  | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки |  | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки, перегородки и стены: оштукатуренны. Окна и двери: м/окр. |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дров колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 125 корп. 1 по пр. Троицкий являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 125 корп. 1 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1934 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 48 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1970 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2119 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 609 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 535,5 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 73,5 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 67,2 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 353,1 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Бетонный монолитный | Отдельные трещины, следы увлажнения цоколя и стен, неравномерная осадка. Оценка проведена визуально. |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Искривление горизонтальных линий фасада, трещины в венцах. Оценка проведена визуально. |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Выпучивание перегородок, трещины |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины в перекрытии, следы увлажнения |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная | Отколы и трещины |  |
| 6 | Полы | Деревянные | Прогибы и просадки | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные | Коробление оконных переплетов, трещ. |  |
|  | дверные | Филенчатые | Коробление оконных переплетов, трещины |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка, окраска | Трещины в штукатурке, потемнение и загрязнение окрасочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Частичная замена обшивки, трещины в досках, отслоение окрасочного слоя |  |
| 9 | Механическое, элек-трическое, сани-тарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые ин-женерные коммуни-кации и оборудо-вание для предос-тавления ком. услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности изоляции |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ржавчина |  |
|  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |
|  | водоотведение | центральное | Требуется ремонт труб |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | Центральное | Капельные течи |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 18, по ул. Теснанова являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 18 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 01439/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1958 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 32 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1603 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 415,9 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 35,1 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 39,1 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Бутобетонные столбы |  | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки |  | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная |  |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, ДВП и окрашеные |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки: оштукатуренны. Окна и двери: окр-ка |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дров колонкой |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 47, корп. 1 по ул. Суфтина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 47, корп. 1 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1961 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 45 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1217 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 326,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 326,6 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 29,2 |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 29,2 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи и бетонные стулья | Осадка фундамента, ремонт 1975-1976 | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах и обшивке | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины в штукатурке |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки кровли |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости, щели, гниль в черных полах | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Щели в сопр коробок |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос полот неплот притвор |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены: оштукатуренны. Окна и двери: м/окр-ка | Отслоение окраски |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ржавчина |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ, печное кирпич оштукатурен |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт Состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 198 по ул. Советских Космонавтов являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД |  | г. Архангельск, ул. Советских Космонавтов, д. 198 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |
| 3 | Год постройки |  | 1955 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % |  | 66 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  | 1970 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  | Акт № 94 от 07.04.2005 |  |
| 8 | Этажность |  | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала |  | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  | - |  |
| 11 | Наличие мансарды |  | - |  |
| 12 | Наличие мезонина |  | - |  |
| 13 | Количество квартир |  | 4 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. |  | 2289 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  | 575,4 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  | 263 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  | 24,1 |  |
| 19 | Количество лестниц |  | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  | 52,6 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Бетонные столбы | Сильная неравномерная осадка, нарушение цокольной обшивки, гниль в обшивке | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Отклонение стен от вертикальных линий, заметное выпучивание, трещины, сколы штукатурки | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные утепленные оштукатуренные | Трещины, прогиб, следы протечек, сколы штукатурки |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, нарушение креплений отдельных листов |  |
| 6 | Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные, торговый зал - плиточные | Сильная неравномерная просадка, выпучивание, трещины, щели, изломы | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Сильное коробление, гниль, трещины, щели |  |
|  | дверные | Филенчатые | осадка дверных полотен |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолок и стены: штукатурка, побелка, обои; пол, окна, двери: окраска окон и дверей | Трещины, сношенность, потемнение окрасочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Коробление досок обшивки |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности изоляции |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | коррозия |  |
|  | горячее водоснабжение | С дровяными колонками |  |  |
|  | водоотведение | Центральное | Деффекты санприборов |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | Печное кирпичные оштукатуренные | Отдельные повреждения, дымление, перегрев |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 196 по ул. Советских Космонавтов являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Советских Космонавтов, д. 196 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1955 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 64 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 165 от 21.04.2015 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2110 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 550,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 500,2 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 50,4 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 55,4 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | На бутовых столбах | Гниль, осадка, искривление горизонтальных линий стен, деформации, сырость под домом |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Промерзание, деформации | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные | Прогиб, частично разрушения, следы сырости |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная | Прогиб кровли, просветы, протечки |  |
| 6 | Полы | Дощатые | Гниль чернового пола, звбкость, выпучивание настила | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Осадка створок, повреждение остекления |  |
|  | дверные | Филенчатые | Осадка, повреждения |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Стены: оклеено обоями; потолок: окрашено; пол: окрашено | Трещины, загрязнения, разрыв обоев |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности, оголение проводов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ржавчина, протечки |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | Печное | Отклонение стен от вертикали, разрушения кладки, перегрев, дымление, трещины |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 190 по ул. Советских Космонавтов являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Советских Космонавтов, д. 190 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1959 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 53 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1660 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 445,3 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 409,3 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 36 |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 39,6 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Бетонный | Повреждение забирки, сырость, гниль, незначительная осадка |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Трещины, гниль, выпучивание | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины, прогиб, следы протечек |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная | Незначительный ремонт, сколы, ослабление крепления листов, продуваемость |  |
| 6 | Полы | Дощатые | Зыбкость, гниль чернового пола, трещины, стертости в ходовых местах | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Осадка створок, повреждение остекления, гниль в подоконных досках |  |
|  | дверные | Филенчатые | Осадка полотен, повреждения обвязки |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Стены: оклеено обоями; потолок: окрашено; пол: окрашено | Трещины в отделочном слое, отслоения, незначительный ремонт |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | С дровяными колонками |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | Печное |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 114 по ул. Советских Космонавтов являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Советских Космонавтов, д. 114 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1932 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 68 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Распоряжение № 2352 от 05.08.2015 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 4 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2306 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 608,2 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 567,8 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 40,4 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 44,4 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя, уклон, поражение гнилью стульев, цоколя |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | Глубокие трещины, гниль, выпучивание стен. Массовое увлажнение после тушения пожара |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные | Перекрытия разрушаются, массовое отпадение штукатурки, имеются протечки сквозные щели |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Замена кровли и деревянных конструкций в декабре 2012 г. после пожара |  |
| 6 | Полы | Деревянные отепленные | Гниль, уклон, стертость, просадки | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные: летние-створные; зимние - глухие | Частично установлены стеклопакеты, гниль в рамах и подоконных досках, трещины в остеклении |  |
|  | дверные | Филенчатые | Осадка, неплотный притвор, перекос |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены — штукатурка, побелка м/окраска, керамическая плитка | Массовое отслоение отделочного слоя, следы протечек |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Повреждение досок обшивки гнилью, отшелушивание окрасочного слоя |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности изоляции проводов, повреждение приборов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Текущие ремонты |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральное | Повреждения в трубах, приборах |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное | Глубокие трещины в кладке, часть печей в нерабочем состоянии, дымят; возведены новые трубы на чердаке |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Перекос, гниль |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 105 по ул. Советских Космонавтов являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  | г. Архангельск, ул. Советских Космонавтов, д. 105 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  | 1954 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  | 23 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  | 1627 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  | 514,4 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  | 79,6 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  | 87,6 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  | - |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Досчатые |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные, обшито сухой штукатуркой |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная, стропила и обрешетка деревянные |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные, окрашенные |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные-створные |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Потолки и стены — сухая штукатурка; окна и двери — окрашены м/краской, оклейка стен обоями |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | 220В |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | да |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | да |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | От ТЭЦ |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 8, по ул. Сибиряковцев являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Сибиряковцев, д. 8 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1959 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 41 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1975 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1578 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 418,4 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 418,4 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 33,4 |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 36,7 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Бутобетонные столбы | Неравномерная осадка, гниль в цоколе знач. | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 4-х кантного бруса | Выпучивание, отставание обшивки, трещины | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины потолка, сырые пятна, перекосы |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Выпучивание, перекосы, скрипят, гниль | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Перекосы, гниль рам |  |
|  | дверные | Филенчатые | Не открываются |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены: оштукатуренны. Окна и двери: м/окр-ка | Отслоение окраски |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Отпадение штукатурки |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | От дров колонк |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ржавчина |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ | Протечки труб, ржавчина, неисправности |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 59, по ул. Свободы являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 59 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | До 1918 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 66 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 1 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 1 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 306 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 80,7 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 3,1 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 3,4 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи |  | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен, обшит, окрашен |  | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние-створные, зимние-глухие |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены: оштукатуренны; окна и двери: окраш м/кр |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение |  |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное кирпич оштукатуренны |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 36, по ул. Свободы являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 36 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1913 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 65 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1956 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 1 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 комнат |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 757 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 173,4 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 173,4 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. | 27,7 |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт линий стен, осадка некотор уч-в здания | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2- х кантного бруса | Образование трещин, поражение гнилью | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Трещины, гниль |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Диаг и продоль трещины, поражение гнилью, местами отставание штукат-и |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |  |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены | Поражение гнилью, прогибы, просадки, трещины | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные, 50% створные | Створки не открываются, гниль в рамах и подокон доске |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос, гниль |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены: оштукатуренны; окна и двери: окраш м/кр | Загряз окр слоя в общих местах |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Отстав досок |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Кирпич оштукатуренны | Трещины, выпадени кирпичей, дымят |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные крыльца | Новое, состояние хорошее |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состоянияе общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 16, по ул. Свободы являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 16 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1981 (возведен вновь) |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 30 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 26 от 24.04.2008 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 10 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1903 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 427,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 427,6 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 45,5 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 58,3 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонт линий стен, цоколя, поражение забирки гнилью и мхом, коробление досок | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Искривление горизонт линий стен, выпучивание, перекос косяков | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Трещины в штукатурке |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины на потолке, следы протечек, нависание потолка |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки кровли, трещины |  |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены | Местами изломы полов, перекос | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Оконные перпл рассохлись, покоробились |  |
|  | дверные | Из стройплиты | Не открвы-ся дверные полотна, осели, неплот притвор |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены: оштукатуренны; окна и двери: окраш м/кр | Загрязнение |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Дерев расслаив, местами гниль, окр отшелушивание, потемнение и загр окр слоя |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Поврежд откр слоя труб-в, капельные течи |  |
|  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | Электроплиты |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ | Ослабление сальниковых набивок |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные крыльца | Гниль |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Аки состояние общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 38 по ул. Самойло являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 38 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1960 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 50 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 12 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 2843 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 730,2 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 730,2 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 3 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 114,8 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | - |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Железобетонные столбы | Искривл гориз линий, коробление досок забирки, подшивка цоколя |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучив обшивки, осадка, сырость |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные отепленные | Глубокие трещины в местах сопряжений |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Сырые пятна, в штукатурке трещины, следы протечек |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная | Множеств протечки, есть листы колотого шифера |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Осадка, стертости в ходовых местах |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные-створные | Гниль в рамах, оконные перепл рассохлись |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые | Коробки местами повреждены, дверные полотна имеют неплотный притвор |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен потолков, м/окр окон дверей | В штукатурке трещины, вздутие, отпадение |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Поражение трубопровода, повреждение эмалиров покрытий моек, унитазов, множественные хомуты |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | От ТЭЦ, печное кирпич оштукат | Следы ремонтов, глубокие трещины |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 36 по ул. Самойло являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 36 |  |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  | 29 22 01475/00 |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  | 1958 |  |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  | 48 |  |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  | - |  |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  | - |  |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  | - |  |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  | - |  |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  | 8 |  |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  | - |  |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  | - |  |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  | - |  |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  | 1902 |  |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  | 485,5 |  |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  | - |  |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  | 64,4 |  |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  | 70,8 |  |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  | - |  |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Железобетонные столбы |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные, окрашенные |  |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные-створные |  |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, окр окон дверей |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | От ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 30 по ул. Самойло являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 30 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1954 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 38 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2332 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 481,5 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 481,5 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 40,1 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянный | Осадка, искривление цоколя |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неравномерная осадка |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Штукатурка потрескалась и местами отстала, следы сырости |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины в перекрытиях |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины |  |
| 6 | Полы | Дощатые, линолеум, ДВП, окрашено | Стертости в ходовых местах, незначительные повреждения плинтусов | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные, стеклопакеты | Рассохлись, покоробились |  |
|  | дверные | Каркасные, металлические | Осели, имеют не плотный притвор |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Стены- оклеено обоями, окраска, плитка; потолок- побелка, натяжной | Окрасочный слой потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден, обои загрязненные и обрыва в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов, обесцвечивание рисунка местами |  |
|  | Наружная | Окрашено краской |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности изоляции проводов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  | газоснабжение | баллоное |  |  |
|  | отопление | Центральное |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 25 по ул. Самойло являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 25 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1960 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 14 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1998 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1666 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 458,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 41,8 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 50,8 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Железобетонные стулья |  |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6 | Полы | Деревянные отепленные, окрашенные. ДВП в с/узлах плитка |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | М/окр окон, дверей; оклейка стен, потолка обоями |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая, скрытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |
|  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 18 по ул. Самойло являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 18 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1954 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 40 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  | 1981 |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 1649 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 404,6 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 404,6 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 15,1 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 37 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | - |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок забирки, искривление горизонтальных линий цоколя |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Имеются трещины в венцах, неравномерная осадка, выпуч. |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | В штукатурке трещины, следы протечек |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отдельных местах |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Неравномерная осадка, уклон, щели |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные-створные | Частичное отсутствие остекления, мелкие трещины в местах сопряжений |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Из стройплиты | Перекосы дверных полотен |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Обшивка стен плиткой, штукатурка потолков, перегородок, м/окр окон и дверей | В штукатурке трещины, вздутие отпадение окр слоя |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит и окрашен | Коробление |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Деффекты сантехники, повреждение эмалев покрытий моек, унитазов, ванн |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | Эл плиты |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | От ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 1, корп. 1 по ул. Самойло являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 1, корп. 1 |  |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  | 1939 |  |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  | 58 |  |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  | - |  |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  | - |  |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  | - |  |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  | - |  |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  | 8 |  |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  | - |  |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  | - |  |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  | - |  |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  | 2510 |  |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  | 574,2 |  |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  | - |  |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  | 64,8 |  |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  | 71,3 |  |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  | - |  |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные стулья |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные |  |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные-створные |  |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, м/окр окон и дверей |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит тесом, окрашен |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От емкости |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | От ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Розинга являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, ул. Розинга, д. 4 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1954 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 46 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 1651 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 414,2 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 414,2 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 31,9 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 31,9 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | - |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянный | Осадка, искривление линий |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Неравномерная осадка, следы сырости |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины в перекрытиях |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Трещины, сколы |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые, линолеум, ДВП, окрашено | Стертости в ходовых местах, неровности |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные-створные | Рассохлись, покоробились |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Деревянные, металлические | Дверные полотна осели имеют неплотный притвор |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Стены — оклеено обоями, окрашено краской, плитка; потолок — побелка; пол — ДВП, окрашено | Окрасочный слой потемнел, загрязнился, в отдельных местах поврежден, обои — загрязнения и обрывы в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов, обесцвечивание рисунка местами |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Окрашено краской |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности изоляции проводов |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Печное | Мелкие трещины в печи |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 61 по ул. Попова являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, ул. Попова, д. 61 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1954 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 61 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 12 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 2370 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 666,5 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 601,1 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 65,4 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 71,9 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | - |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи | Городки установлены только по периметру, внутренние стены просели, искривление горизонтальных линий стен |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Деформация стен, повреждение венцов гнилью |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Заметный прогиб, обнажение древесины балок, лопнули балки перекрытия в кв. 5, в кв. 11 обрушилось чердачное перекрытие вместе со щитком |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы трещины протечки |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Сильные уклоны, зыбкость, выпучивание полов, просадки |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные-створные | Оконные переплеты рассохлись, перекошены |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые | Дверные коробки местамиперекошены, неплотный притвор |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Потолки и перегородки — оштукатуренны; окна и двери — окрашены м/краской | Обрушение штукатурки стен и потолков, загрязнение отделочного слоя |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В | Нарушение эластичности изоляции электропроводки |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Коррозия трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От емкости |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | От ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Зыбкость при ходьбе, стертость ступеней |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 57 по ул. Попова являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Попова, д. 57 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1954 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 50 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1478 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 411,9 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 411,9 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 33,6 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, повреждение верхней части столбов |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса 18*18 | Искривление горизонтальных линий фасада |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Трещины, выпучивание стенок, прогибы |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины в штукатурке и местах сопряжения балок |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы в отдельных местах |  |
| 6 | Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Стертости в ходовых местах, просадки | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Оконные переплеты рассохлись |  |
|  | дверные | Филенчатые | Дверные полотна осели, перекос |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и перегородки — оштукатуренны; окна и двери — окрашены м/краской | Отпадение штукатурки местами, окрасочный слой потемнел, местами загрязнен |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Протечки труб, проржавение |  |
|  | горячее водоснабжение | Центральное |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней, зыбкость при ходьбе |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 55 по ул. Попова являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Попова, д. 55 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1955 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 57 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 339 от 15.09.2015 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2354 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 653,9 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 595,2 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 61,7 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 67,9 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Осадка отдельных участков здания, гниль в верхней части свай |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, перекос оконных и дверных проемов, гниль в нижней части стен |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные утепленные оштукатуренные | Выпучивание цокольного перекрытия, сильные уклоны, обрушение штукатурки, зыбкость при ходьбе |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |  |
| 6 | Полы | Дощатые утепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, сильные уклоны полов | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  | перекос оконных и дверных проемов |  |
|  | оконные | Двойные-створные | перекос оконных и дверных проемов |  |
|  | дверные | Филенчатые | Неплотный притвор дверей |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены — оштукатуренны; окна и двери — окрашены м/краской | Обрушение штукатурки, загрязнение отделочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности изоляции проводки |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Коррозия трубопроводов |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Осадка крылец, стертость досок |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 92 по пр. Обводный канал являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 92 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1960 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 55 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1742 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 440,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 440,6 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 51,5 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 56,6 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 290,3 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Трещины, выпучивание |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины, прогиб балок, следы мокрых пятен |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянные конструкциям | Небольшие протечки |  |
| 6 | Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Просадка. гниль | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние- створные Зимние-глухие | Гниль рам, перекосы проемов. |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Масляная окраска окон и дверей |  |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен. В подъездах сухая штукатурка. | Ветхость, трещины, небольшие отслоения краски |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | Неисправности труб водопровода, протечки канализации, печи дымят, выпадение кирпичей |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | В городской коллектор |  |  |
|  | газоснабжение |  |  |  |
|  | отопление печное | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 58 корп.2 по пр. Обводный канал являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 58 корп. 2 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1954 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 51 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 1537 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 400,7 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 400,7 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 36,1 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 39,7 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | 256,1 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, поражение фундамента гнилью |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Деформация стен, в венцах трещины , выпучивание, неравн.осадка, гниль, трещины, отклонение от вертикали |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | В штукатурке трещины, трещины в местах сопряжения со стенами, следы увлажнений |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянные конструкциям | Протечки, неплотности прилегания листов шифера, сколы |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Осели, стертости, пораженные гнилью, просадка |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Дворные- створные | Переплеты покороблены, рассохлись, осели, неплотный притвор, поражены гнилью |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок; окраска окон, дверей | В штукатурке трещины, потемнение окрасочного слоя |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашен. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | В штукатурке трещины, отклонение от вертикали, ослабление сальных набивок, коррозия труб |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От емкости |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление центральное | От ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление печное | Кирпичные, оштукатуренные |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 58 корп.1 по пр. Обводный канал являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 58 корп. 1 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1954 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 67 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1972 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 10 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2240 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 641,3 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 484,6 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 93 |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 63,7 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 70,1 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 495,7 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Значительное искривление горизонтальной линии стен, осадка отдельных участков здания, гниль в верхней части свай |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Нарушение жесткости сруба, гниль в нижних венцах стен, выпучивание стен |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия чердачные | Деревянное, утепленное, оштукатуренное | Местами обрушение штукатурки, гниль в балках перекрытий, частичное разрушение конструкции |  |
|  | Перекрытия междуэтажные | Деревянное, утепленное, оштукатуренное |  |  |
|  | Перекрытия цокольное | Деревянное, утепленное |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянные конструкциям | Околы, трещины, протечки |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Выпучивание полов, прогибы, просадки, разрушение полов | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Дворные,створные | Гниль в элементах оконных и дверных заполнений |  |
|  | дверные | Филенчатые | Сильный перекос коробок |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, масл. окраска окон, дверей | Массовое отпадение штукатурки, протечки, трещины |  |
|  | Наружная | Обшит, окрашен. |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | да |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Массовая коррозия трубопроводов |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление центральное | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 143 корп. 1 по пр. Обводный канал являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 143 корп. 1 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  | 29:22:00 00 00:11:401:001:100407690 |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1961 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 52 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  | 1983 |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 12 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 2815 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 790,6 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 721,8 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 68,8 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 75,7 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | 457,8 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Железобетонные столбы | Искривление горизонтальных линий цоколя, значительная осадка |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Частичная замена околодных венцов в 2005 году, трещины, гниль в подоконной доске, сырость, выпучивание |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины деревянных конструкций, прогиб балок, протечки |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Потемнение листов, сколы, ослабление креплений листов к обрешеке |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые, линолеум, ковролин | Сильный уклон, щели, скрипят, стертость в ходовых местах |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные | Перекос оконных блоков, сырость |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые | Перекос дверных коробок, неплотный притвор |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Оклейка обоями, окраска, побелка, плитка керамическая, плитка декоративная | Частично обрывы и потемнение обоев, отшелушивание окраски |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшиты и окрашены | Отшелушивание окраски, обшивка местами нарушены |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ржавчина |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | центральное | Требуется ремонт труб |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От емкости |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное | Повреждение трубопроводов, сильное повреждение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка) |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 143 по пр. Обводный канал являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 143 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1961 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 53 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 12 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 2655 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 779,2 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 709,6 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 69,6 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 77,4 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | 450,1 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Железобетонные столбы | Осадка отдельных участков здания, гниль в цоколе |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Выпучивание стен, перекос дверных и оконных коробок |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные | Зыбкость |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные | Трещины, прогиб |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Трещины, сколы |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые отепленные | Перекос, зыбкость, гниль |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные, стеклопакеты | Гниль, коробление. Частичная замена. |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые | Перекос полотен |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Масляная окраска, побелка. обои | Трещины, повреждение и загрязнение отделочного слоя |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшиты и окрашены | Повреждение окрасочного слоя, коробление обшивки |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От емкостей |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Центральное | Коррозия, капельные течи, ослабление сальниковых набивок |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 141 по пр. Обводный канал являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 141 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 01325\00 |  |
| 3 | Год постройки | 1961 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 40 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1978 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2846 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 716,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 716,6 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 70 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 77 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 459 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, гниль в нижней части цоколя |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | В венцах глубокие трещины |  |
| 3 | Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | Перекос дверных косяков,трещины в местах стяжения |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Отдельные участки засыпки смелажились, диагональные трещины |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Кровля местами имеет течь |  |
| 6 | Полы | Дощатые отепленные окрашенные | Стертость в ходовых местах, зыбкость, просадки | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Рассых. Дверных и оконных перепл.; гниль в рамах, подокон.доске; перекос дверных коробов |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос полотен |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Окраска окон, дверей; штуатурка стен и потолков | Потемнение окарс.слоя, трещины |  |
|  | Наружная | Обшиты и окрашены |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | Ослабление сальниковых набивок, течь в трубах, повреждение отд.мест чугунных труб |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | центральное отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печное отопление | Кухонные очаги — кирпичные оштукатуренные |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 115 по пр. Обводный канал являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 115 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1960 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 46 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  | 1974 |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 1598 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 407,3 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 407,3 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 34,9 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 38,4 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | 347,7 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи | Пораженные гнилью, обросшие мхом, остав. досок |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание и прогибы, осад.некоторых частей здания |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины на потолке |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянные конструкциям | Протечки, трещины на шиферных листах |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные створные | Гниль, коробление. Частичная замена. |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые | Обвязка полотен повреждена |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолка, окраска окон, дверей, оклейка стен обоями | Отслоение окарс.слоя, отпад.штукатурки |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит, окрашены | Гниль, отставание досок |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление печное | Печи кирпичные, оштукатуренные | Дымление |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 151, по пр. Новгородский являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 151 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1939 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 17 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1994 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2669 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 539,3 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 79,7 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 89,2 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Хорошее | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х кантного бруса, обшит и окрашен | Частичная замена брусапод окнами, обшит и покр заново | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные обшиты ДВП | Часть перегородок новая |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Частичный ремонт перекрытия, штукатурка возобновлялась |  |
| 5 | Крыша | Шиферная, отпелена и окрашена деревянные | Шифер новый, ремонт строения и обрешетки |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, м/окр, в сан узлах плитка | Черные и белые полы набирали заново | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние-створные, зимние-глухие | Новые |  |
|  | дверные | Из стройплиты | Новые |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки: оштукатуренны. Окна и двери: м/окр-ка, оклейка стен обоями | Окраска, штукатурка и оклейка производилась заново |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | Да | Хорошее |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные | Новые |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 139, по пр. Новгородский являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 139 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1912 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 65 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1963, 1980 архитект оформление |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 11 от 25.02.2010 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 4 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1405 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 300,9 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 300,9 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 30,8 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 33,9 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий фасада | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса ф=18см, обшит и окрашен, деревянные оштукатурен | Гниль в венцах | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатурен | Часть перегородок новая |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Прогиб балок, трещины, следы серых пятен |  |
| 5 | Крыша | Железная с водосточными трубами, сверху шифер | Прогиб кровли |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Полы холодные стертости просадка | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние-створные, зимние-глухие | Гниль в коробках |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены: оштукатуренны. Окна и двери: м/окр-ка | Трещины, потемнение окр слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дров колонк кв. 3,4 |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | Кв 1,3,4 |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ржавчина |  |
|  | горячее водоснабжение | Да | Хорошее |  |
|  | водоотведение | Центральное | Ржавчина |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное кирпич оштукатурены | Выпадение кирпичей |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Сколоты края ступеней |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 224, корп. 1 по пр. Ломоносова являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 224, корп. 1 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1936 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 60 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1978 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2492 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 622 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 541,9 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 80,1 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 78,5 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | В 2007 г. замена свайного поля и цокольной обшивки |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Нарушение жесткости сруба, трещины, гниль |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные | Глубокие трещины, прогиб, следы протечек, сколы штукатурного слоя |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | Замена шифера в 2008 г. |  |
| 6 | Полы | Деревянные утепленные | Просадка, гниль, трещины, уклоны | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Гниль, коробление, щели, расшатанность коробок |  |
|  | дверные | Филенчатые | Гниль, коробление, щели, расшатанность коробок, неплотный притвор |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка, побелка, обои, окраска | Потемнение, шелушение окрасочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшиты и окрашенны | Коробление досок обшивки, шелушение окрасочного слоя |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Значительная коррозия |  |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Значительная коррозия |  |
|  | водоотведение | Центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Центральное | Ослабление сальниковых набивок, капельные течи |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | днревянные | Трещины, гниль, сношенность ступеней, расшатанность |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 176 по пр. Ломоносова являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 176 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  | 29:22:000000:0000:11:401:001:006906930 |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1931 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 68 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  | 2004 (отдельных конструкций) |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  | Акт № 146 от 15.09.2005 |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 2081 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 489,4 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 489,4 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 19,6 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | - |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Железобетонный ростверк по деревянным сваям | В 2004-2005 г. замена верхней части свай, оборудован железобетоныый ростверк |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х кантного бруса, оштукатуренные | Нарушение жесткости сруба, трещины, поражение гнилью нижних венцов |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | В кв. 1 и 2 в помещении кухни — выпирание досок |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Продольные и поперечные трещины, пятна, засыпка слежалась |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Асбестоцементная по металлическим листам по деревянным конструкциям | Трещины, сколы, ослабление креплений |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные, окрашенные | Прогибы и просадка, уклоны, зыбкость при ходьбе, трещины, расхождение половых досок |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Летние-створные, зимние-глухие | Створки не открываются, гниль, коробление, рассыхание переплетов окон и коробок дверей |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка, окраска, оклейка стен обоями | Отставание обоев, отсутствие штукатурки до 40%, отслоение окрасочного слоя, трещины, пятна |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшивка, штукатурка, окраска | Отсутствие штукатурки местами, трещины, потемнение окрасочного слоя |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети | Провисание прводов |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети | Провисание прводов |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В | Износ изоляции, провисание проводов |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Течь труб, ржавчина, плохая подача воды |  |  |  |  |
|  |  | ГВС | С дровяными колонками | Ванны в кв. 6 и 8, душ в кв 1 |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная | Течи в местах присоединения приборов, неисправности системы, следы ремонтов |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов | Отсутствие газовых баллонов и металлических шкафов |  |  |  |  |
|  |  | отопление | печное | Выпадение кирпичей, трещины, засорение дымоходов |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | деревянные | Ступени стерты, трещины, щели, зыбкость при ходьбе |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 174 по пр. Ломоносова являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  | г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 174 |  |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  | 1931 |  |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  | 70 |  |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  | Акт № 28 от 22.04.2009 |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  | - |  |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  | - |  |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  | - |  |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  | - |  |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  | 12 |  |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  | - |  |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  | - |  |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  | - |  |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  | 2543 |  |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  | 579,2 |  |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  | 430,2 |  |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  | - |  |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  | 52,7 |  |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  | 3 |  |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  | 58 |  |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  | - |  |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Из 2-х кантного бруса 20*20 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Деревянные отепленные окрашенные |  |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные-створные |  |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Стены и потолок оштукатуренные, окна и двери м/окр |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Оштукатуренные |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Печное кирпичные оштукатуренные |  |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 78 по ул. Логинова являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 78 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1955 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 46 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1679 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 403,1 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 403,1 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 34,5 |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 38 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Перекосы, трещины в цоколе | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Отклонение от вертикали |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Глубокие трещины |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, ослаб крепл |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки, изломы | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Гниль, древесина расслаивается |  |
|  | дверные | Филенчатые | Коробки повреждены |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, м/окр окон и дверей | Выпучивание, трещины |  |
|  | Наружная | Обшит тесом и окрашен | Трещины в обшивке |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Повреждение изоляции |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Коррозия труб |  |
|  | горячее водоснабжение | С дровян колонками |  |  |
|  | водоотведение | Центральное | Течи |  |
|  | газоснабжение | электроплиты |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ, печное кирпич оштукатуренные | Капельные течи, местами трещины |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 76 по ул. Логинова являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 76 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1955 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 39 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1569 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 409,7 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 274,9 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 35,9 |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 39,2 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Обраст мхом, поврежд отдельных досок забирки | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-х кантного бруса | Выпучивание стен, прогибы | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Дощатые |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины в штукатурке |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки кровли, расстройство креплений отдельных листов |  |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, в с/узлах цемент | Щели, провесы досок | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Переплеты расшатаны |  |
|  | дверные | Филенчатые | Трещины щели в сопряж коробок |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Стены окл обоями, м/окр окон и дверей | Окрасочный слой местами потемнел |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Ослабление сальниковых набивок |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | электроплиты |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 72, корп. 1 по ул. Логинова являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 72, корп. 1 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1955 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 51 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1973-1974 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2330 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 593,5 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 593,5 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 63,5 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 69,9 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Обраст забирки мхом, гниль в фундаменте | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Местами трещины |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Прогиб балок, трещины массовые |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Массовые протечки кровли |  |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашены м/кр | Стертости досок в ходовых местах | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Окр переплеты рассохлись |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и стены: оштукатуренны; окна и двери: окраш м/кр | Трещины, потемнение окр |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости, трещины, щели |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 19 по ул. Логинова являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 19 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1935 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 73 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 05.12.2000 г. |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 6 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 6536 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 1567,4 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 1150,8 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 84,6 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 84,6 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья |  | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен d=22 см. Обшит и окрашен |  | Промерзание, |
| 3 | Перегородки |  |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |
| 5 | Крыша | ½ шиферная ½ толевая |  |  |
| 6 | Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные м/краской |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние-створные, зимние-глухие |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолок и стены: штукатурка; окна, двери: оштукатурены |  |  |
|  | Наружная |  |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение |  |  |  |
|  | отопление | Печное кирпичные оштукатуренные |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 38, по ул. Комсомолькая являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Комсомолькая, д. 38 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29:22:000000:0000:11:401:001:006900540 |  |
| 3 | Год постройки | 1938 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 53 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1980 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 4387 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 1082,7 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 952,6 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц | 3 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 130,1 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. | 133,5 |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и пр) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания. Повреждение гнилью, частичное разрушение забирки и столбов | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен, обшит, окрашен | Деформация стен, повреждение венцов гнилью и трещинами | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы увлвжнений |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Протечки и просветы в отдельных местах, отставание и трещины |  |
| 6 | Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаиваится, переплеты расшатаны |  |
|  | дверные | Филенчатые, металлические | Коробки местами повреждены или поражены гнилью, наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена |  |
| 8 | Отделочные работы | Штукатурка и простая окраска | Выпучивание и отпадение штукатурки, загрязнение, изношенность |  |
|  | Внутренняя отделка |  |  |  |
|  | Наружная |  |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Растройство арматуры и смывания бачков, следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных уч-в), значительная коррозия трубопроводов |  |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неисправность смесителей и запорной арматуры, следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных уч-в) |  |
|  | водоотведение | Центральное | Массовые течи в местах присоединения приборов, поврежения эмалированного покрытия моек, раковин, ванн, умывальников, повреждение чугунных трубопроводов |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | Центральное | Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки, следы протечек в отопительных приборах, коррозия трубопроводов |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 27 по ул. Карла Маркса являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 27 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1932 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 66 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  | 2003 |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  | Акт № 23 от 04.07.2012 |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество комнат |  |  |  | 45 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 4817 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 1089,4 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 1037,8 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 51,6 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 39,8 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | 632,5 |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи | Провели ремонт фундамента в 2003 г. в торце здания (помещения туалета, душевых, ванной) |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Частичная замена венцов, нарушение жесткости сруба, стены промерзают, глубокие трещины, гниль в венцах |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные | Трещины |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Диагональные и продольные трещины. Гниль древесины |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Околы и трещины листов, трещины в стропилах |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Дощатые отепленные окрашенные, линолеумные в коридорах, бетонные-в туалетах, ванных | Отремонтировали полы в туалетах, душевых, умывальниках, ванных, стертости пола в коридорах |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Летние-створные Зимние-глухие | Оконные переплеты покоробились, поражены гнилью, частично рамы новые, дверные полотна расшатаны, перекошены |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые | Перекос полотен |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, обивка стен и потолка вагонкой, масляная окраска окон, дверей | Потемнение и загрязнение окарс.слоя, трещины в штукатурке |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Оштукатурены и окрашены | Отпадание штукатурки, окрасочный слой нарушен |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | Ослабление сальниковых набивок, течь в трубах, повреждение отд.мест чугунных труб |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | да |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение | да |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | Центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | центральное отопление | От ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | Крыльца построены вновь, в лестничных клетках перила повреждены, стертости ступеней |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 55, по ул. Карельская являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 55 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1942 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 69 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1982 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 17 от 27.01.2015 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 24 комнат |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2458 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 663,4 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 457 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. | 28,1 |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания. Повреждение гнилью, частичное разрушение забирки и свай | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит, окрашен | Нарушение жесткости сруба, образование трещин, поражение гнилью | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные | Диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытии, поражение гнилью |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины, протечки, ослабление крепления листов к обрешетке |  |
| 6 | Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Поражение гнилью досок, проибы, просадки, разрушение пола | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаиваится, переплеты расшатаны |  |
|  | дверные | Филенчатые, металлические | Коробки местами повреждены, поражены гнилью |  |
| 8 | Отделочные работы | Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон и дверей, побелка потолков, оклейка стен обоями | Массовое отслоение штукатурочного слоя, повреждение и загрязнение окрасочного слоя |  |
|  | Внутренняя отделка |  |  |  |
|  | Наружная |  |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Растройство арматуры, значительная коррозия трубопроводов |  |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Неисправность смесителей и запорной арматуры, значительная коррозия трубопроводов |  |
|  | водоотведение | Центральное | Массовые течи в местах присоединения приборов, массовые повреждения трубопроводов |  |
|  | газоснабжение |  |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ | Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки, коррозия трубопроводов |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 21 по ул. Гайдара являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 21 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 00308/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1932 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 63 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1986-1987-1988 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 15 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 5407 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 1347,9 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 1205,7 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 130,7 |  |
| 19 | Количество лестниц | 4 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 143,8 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, повреждение отдельных досок забирки, гниль фундамента | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х кантного бруса ф=18см | Выпучивание стен, перекос дверей, диагональные трещины в шт-ом слое | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Выпучивание перегородок |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжений балок со стенами |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сильные протечки, ппросветы в отдельных местах |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, част с ДВП с окраской | Сильный уклон, щели, стирание досок в ходовых местах | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Оконные переплеты, подоконные доски поражены гнилью, стекла частично отсутствуют |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и перегородки: оштукатуренны. Окна и двери: м/окр-ка | Потемнение и загрязнение окр слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Потеря окрасочного слоя |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | От дров колонк |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Полностью перемерзают, капельные течи в местах врезки приборов |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | Центральное | Смена унитазов, моек, ванн |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное кирпич оштукатурен | Ремонт печей |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 31 по ул. Гагарина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 31 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 00294/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1959 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 46 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2868 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 713,9 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 491,7 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 69,4 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 76,3 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные утепленные |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6 | Полы | деревянные утепленные |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка, окл обоями, м/окр |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | С дров колонкой кв 1,4,7,12 |  |  |
|  | водоотведение | центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное кирпичн оштук. |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 55, к. 1 по ул. Гагарина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 55, к. 1 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 20291/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1959 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 46 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1507 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 412,7 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 277,8 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 35,4 |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 38,9 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Осадка, гниль |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Гниль в нижних венцах, промерзание |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукат. | трещины |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные утепленные | Прогиб балок, трещины |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по железной кровле, деревянным конструкциям | Сколы, трещины, протечки |  |
| 6 | Полы | Деревянные утепленные | Уклоны, сношенность | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створчатые | Щели, трещины, протечки |  |
|  | дверные | филенчатые | Коробление окон, дверн коробок |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка, обои, м/окр | Требуется косметич ремонт |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | коррозия |  |
|  | горячее водоснабжение | Кв 4 |  |  |
|  | водоотведение |  |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Кирпич оштукат. | Выпадение кирпичей |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 53, корп. 1 по ул. Гагарина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 53, корп. 1 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 00289/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1959 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 63 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1518 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 448 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 412,9 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 35,1 |  |
| 19 | Количество лестниц | 1 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 38,6 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искр гориз линий стен, поражение гнитью, частичное разрушение столбов, под домом стоит вода |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деформация стен, повреждение венцов гнилью и трещинами |  |
| 3 | Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Глубокие трещины и зазоры в местах сопряжения со смежными конструкциями |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины, заметный прогиб, поражение гнилью, следы протечек |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы, сколы шифера в отдельных местах, трещины |  |
| 6 | Полы | деревянные отепленные окрашены | Черный пол сгнил, в тамбуре началось разрушение пола | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Створки не открываются, гниль в оконных переплетах |  |
|  | дверные | Филенчатые | Расшатывание коробок и полотен |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок; м/окр дверей, окон | Выпучивание штукатурки, вздутие и местами отставание краски |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Окрасочный слой растрескался и потемнел |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности изоляции проводов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | Печное кирпичн оштук. | Выпучивание стенок и выпадение кирпича трещины, отколы штукатурки |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные крыльцо и лестницы | Ступени стерты, щели, трещины, прогибы |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состоянияобщего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 53 по ул. Гагарина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 53 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 00288/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1959 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 61 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2776 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 784,1 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 714,8 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 69,3 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 76,2 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искр гориз линий стен, осадка отдельных участков здания |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деформация стен, следы увлажнений, повреждение венцов гнилью и трещинами |  |
| 3 | Перегородки | деревянные | Повреждение гнилью и трещинами |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Глубокие трещины на оптолке, заметный прогиб, следы увлажнений |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки |  |
| 6 | Полы | деревянные отепленные окрашены | Просадка, изношенность досок, поражение гнилью | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Гниль в переплетах и подоконном брусе |  |
|  | дверные | Филенчатые | Перекос, повреждение полотен |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков и стен, м/окр дверей, окон | Следы протечек на потолке трещины, отпадение штукатурки, повреждение окрасочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Окрасочный слой частично украшен |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Потеря эластичности изоляции проводов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Коррозия трубопроводов, требуется замена |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | центральное | Повреждение трубопроводов |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | Печное кирпичн оштук. | Дымление, выпадение кирпичей, требуется перекладка печей |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные крыльца и лестницы | Изношенность ступенией, трещины, ремонт крылец в 2000 г. |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 40 по ул. Гагарина являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 40 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  | 29 22 00272/00 |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1960 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 61 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 12 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 2706 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 783,1 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 711,3 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 36,4 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 79 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | - |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | Деревянные сваи | Искр гориз линий стен, окадка отдельных уч-в здания, гниль и разрушение верха свай |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки | Гниль и трещины венцов, деформация стен |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, отколы и трещины, гниль элементов стропильной системы |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | деревянные отепленные окрашены масл краской | Стирание полов в ходовых местах, прогибы, просадки, разрушение черных полов 1 этажа |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные-створные | Оконные переплеты и подоконные доски поражены гнилью, переплеты расшатаны |  |  |  |  |
|  |  | дверные | Филенчатые | Дверные полотна осели, неплотный притвор, перекошены, коробки поражены гнилью, обвязка полотен повреждена |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Потолки, окна, двери: оштукатурены и окр масл краской | Откал-ся додоски, обои разрывы |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит и окрашен | Потемнение и загрязнение окр слоя, отпадение штукатурки |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В | Неисправность системы, запорной арматуры, сан. Приборы повреждены, потеря эластичности электропроводки |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Выпадение кирпичей, коррозия труб. |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | центральное |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От емкости |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Печное кирпичн оштук. | Печи дымят, глубокие трещины |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 31 по ул. Гагарина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 31 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1956 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 67 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2400 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 667 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 600,9 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 66,1 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 72,7 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | железобетонный | Выпучивание и заметное искривление цоколя, отстование досок в обшивке цоколя |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки, обшиты, окрашены | Деформации стен, повреждение венцов гнилью и трещинами, следы от сырости, значительные промерзания |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Глубокие трещины и зазоры в местахсопряжений со смежными конструкциями |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные утепленные | Диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытии, поражение гнилью, следы протечек |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Массовое разрушение кровли, повреждение гнилью деревянных конструкций |  |
| 6 | Полы | Дошатые утепленные | Поражение гнилью, прогибы, просадки, разрушение пола. | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Оконные переплеты, коропка и подоконная доска полностью поражены гнилью, створки не открываются или выпадают, все сопряжения нарушены |  |
|  | дверные | Филенчатые, простые | полное расшатывание дверных полотен и коробок, массовое поражение гнилью |  |
| 8 | Отделочные работы | Штукатурка стен и потолков, окраска, оклейка стен обоями | Массовое отслоение штукатурного слоя, значительное поражение окрасочного слоя |  |
|  | Внутренняя отделка |  |  |  |
|  | Наружная |  |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Неисправность системы: проводки, щитков, приборов, ВРУ, отсутствие части приборов, оголение проводов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Полное растройство системы, выход из строя запорной арматуры, значительная коррозия |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | В городской коллектор | Неисправность системы, значительные повреждения приборов |  |
|  | газоснабжение | От емкостей |  |  |
|  | отопление | печное | Сильное выпучивание и отклонение стенок от вертикали, наружная кладка имеет глубокие трещины, выпадение отдельных кирпичей, вертикальные и горизонтальные разделки местами разрушились, приборы местами отсутствуют, дымовая труба разрушена |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состоянияобщего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 27 по ул. Гагарина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 27 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29:22:000000:0000:11:401:001:006893210 |  |
| 3 | Год постройки | 1957 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 51 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 7 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2076 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 533,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 431,4 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 48 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 52,8 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Сильная осадка, гниль, трещины |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Гниль, промерзание |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные | Протечки, трещины, прогибы |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Сколы, трещины, протечки |  |
| 6 | Полы | Деревянные | Уклоны, стертость | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Трещины, коробление оконных коробок |  |
|  | дверные | Филенчатые | Дверные полотна осели, коробление дверных коробок |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Стены: оклеено обоями; потолок: окрашено; пол, окна, двери: окрашено | Трещины штукатурки, потемнение окрасочного слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали | Коррозия |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | Центральное, печное | Трещины, щели |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 17 по ул. Гагарина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 17 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 00251/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1954 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 67 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1988 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2141 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 540,3 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 492,5 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 23,8 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 108,2 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Искр гориз линий стен, окадка отдельных уч-в здания, частич разруш забирки |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Деформация стен, пораж древес в некот местах гнилью, сырость |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные | Сильное нависание штукатурки, трещины в перекрытии, замет прогиб |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление врубок (перекрыта в 1990 г) |  |
| 6 | Полы | дощатые отепленные окрашен | Промерзание пола 1 этажа, прогибы просадка, местами изломы | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Древес расслаив, перепл расшатаны |  |
|  | дверные | Филенчатые | Расшатывание дверн полотен, перекос |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолк и перегор, окл стен обоями, м/окр окон и дверей | Откал-ся додоски, обои разрывы |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Гниль, отставание обшивки от стен, полное отпадение окр слоя |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | Печное кирпичн оштук. | Сильное выпучивание, выпад отдель кирпичей, глубок трещины по верт. |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 37, по ул. Воскресенская являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 00147/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1912 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 67 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 18 от 14.02.2013 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | + |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 18 (комнат) |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1969 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 362 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 362 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 66,7 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. | 78,6 |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Стены мансарды — рубленные. Рубленные из бревен | Конструкция совершенно расшатана | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Дощатые |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные | Продольные трещины вдоль балок, на потолке серые пятна, гниль в перекр. |  |
| 5 | Крыша | Железная по деревянным конструкциям | Массовые протечки, сильная ржавчина на нов кровли |  |
| 6 | Полы | В сан узлах цемент. Дощатые, отепленные, окрашены | Сильная просадка в отдельных местах | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние-створные, зимние-глухие | Подоконная доска поражена гнилью |  |
|  | дверные | Филенчатые | Гниль и перекос, полное расстройство дверных полотен |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки: оштукатуренны; окна и двери: окраш м/кр | Требуется ремонт, окраска, потемнение окр слоя |  |
|  | Наружная |  |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение | С дров колонками |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение |  |  |  |
|  | отопление | Печное кирпич оштукатуренны | В штукатурке печи имеются трещины, приборы местами повреждены, выпадают |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 16, по ул. Вологодская являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 16 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 00037/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1929 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 67 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 3748 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 948,4 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 88,7 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 97,6 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи |  | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Дощатые оштукатуренны |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки и перегородки: оштукатуренны; окна и двери: окраш м/кр |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | кв. 5, 7, 8 |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное кирпич оштукатуренны |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 12, по ул. Вологодская являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 12 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 00035/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1937 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 69 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 233 от 09.09.2014 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2465 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 593,1 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 71 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 78,1 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Деревянные сваи |  | Сильная неравномерная осадка |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен ф=22см |  | Промерзание, |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные оштукатуренные |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6 | Полы | Деревянные, отепленные, окрашены м/кр |  | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Летние — створные, зимние - глухие |  |  |
|  | дверные | Филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолки: оштукатуренны; окна и двери: окраш |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | кв. 8 (без колонок), кв. 1,5,3,6 (с дров колонк), кв. 4 (эл колонка) |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральное |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Печное кирпич оштукатуренны |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 9, по пр. Бадигина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Бадигина, д. 9 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1959 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 48 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1968 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 485,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 322,6 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 66,8 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 73,5 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Ж/бетонные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Гниль, выпучивание |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштук. |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отпленные оштукатуренные | Массовые трещины |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки кровли |  |
| 6 | Полы | Досчатые, отепленные окрашенные | Стертости досок, просадка | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Переплет рассохлись |  |
|  | дверные | филенчатые | Перекос дверных полотен |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолок стены оштукатурены, м/окр окон и дверей | Загрязнения окр слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Трещины в штукатурке, |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дров колонк. |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Следы ремонтов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской сети | Ржавина в трубах |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение |  |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ, кирпичные очаги | Ржавчина, частично ремонт в квартирах |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состоянияе общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 6, по пр. Бадигина являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Адрес МКД |  |  |  | г. Архангельск, пр. Бадигина, д. 6 |  |  |
| 2 |  | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |  | 292200007/00 |  |  |
| 3 |  | Год постройки |  |  |  | 1956 |  |  |
| 4 |  | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Степень физического износа, % |  |  |  | 66 |  |  |
| 6 |  | Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |  | Акт № 49 от 27.07.2007 |  |  |
| 8 |  | Этажность |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Наличие подвала |  |  |  | - |  |  |
| 10 |  | Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |  |
| 11 |  | Наличие мансарды |  |  |  | - |  |  |
| 12 |  | Наличие мезонина |  |  |  | - |  |  |
| 13 |  | Количество квартир |  |  |  | 8 |  |  |
| 14 |  | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  | - |  |  |
| 15 |  | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |  |  |  | - |  |  |
| 17 |  | Строительный объем, куб. м. |  |  |  | 2334 |  |  |
| 18 |  | Площадь: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. |  |  |  | 572,3 |  |  |
|  |  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. |  |  |  | 523,4 |  |  |
|  |  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | - |  |  |
|  |  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. |  |  |  | 48,9 |  |  |
| 19 |  | Количество лестниц |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |  | 53,8 |  |  |
| 21 |  | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |  | - |  |  |
| 24 |  | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |  |  |  |
| 1 |  | Фундамент | буто-бетонные столбы | Коробление о отставание досок забирки, поражение гнилью, осадка отдельных участков здания |  |  |  |  |
| 2 |  | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Продуваемость и промерзание стен, выпучивание стен, неравном. Осадка, перекос оконных и дверных косяков, повреждение венцов гнилью |  |  |  |  |
| 3 |  | Перегородки | Деревянные |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Перекрытия | Деревянные отпленные оштукатуренные | Следы протечек на потолке, диагональные трещины, в некоторых местах отп штукат., заметный прогиб |  |  |  |  |
| 5 |  | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обр. |  |  |  |  |
| 6 |  | Полы | Досчатые отепленные окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, прогибы и просадки, гниль |  | Стертости досок, |  |  |
| 7 |  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оконные | Двойные-створные | Оконные переплеты поражены гнилью, створ не открыв., сопряж нарушены |  |  |  |  |
|  |  | дверные | филенчатые |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренняя отделка | Штукат стен, потолков, окл стен окоями, окр окон и дверей | Отпадение штукатурки, желтые пятна, потемнение окр слоя |  |  |  |  |
|  |  | Наружная | Обшит и окрашен | Отслоение окр слоя |  |  |  |  |
| 9 |  | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | С дров колонк. Кв 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лифт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |  |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | От городской сети |  |  |  |  |  |
|  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведение | центральная |  |  |  |  |  |
|  |  | газоснабжение | От баллонов |  |  |  |  |  |
|  |  | отопление | Кирпичные оштукат печи | Дымление, вып кирп из топки |  |  |  |  |
|  |  | печи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крыльца |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 4, по пр. Бадигина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Бадигина, д. 4 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1955 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 70 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | Акт № 35 от 20.05.2010 |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 2272 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 574,1 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 357,3 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 45,6 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 50,2 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | 422,2 |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | На бутовых столбах | Гниль, осадка, искривление горизонтальных линий стен |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Гниль, трещины |  |
| 3 | Перегородки | деревянные | Отклонение от вертикали |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отепленные | Протечки, трещины, прогиб |  |
| 5 | Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Гниль деревянных конструкций, течи |  |
| 6 | Полы | Досчатые, линолеум | Гниль, вспучивание полов, изломы |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные | Гниль в рамах и подоконных досках. Замена части окон на стеклопакеты |  |
|  | дверные | филенчатые | Гниль, перекос |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Масляная краска, побелка, оклейка стен обоями | Текущий косметический ремонт в квартирах. Трещины, массовое отпадение штукатурки в л/клетках, следы протечек |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Шелушение окрасочного слоя, повреждение досок обшивки |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дровяными колонками |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В | Следы ремонтов |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской сети |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | водоотведение | Центральное | Коррозия труб |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | Центральное, печное | Ржавчина, частично ремонт в квартирах |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 16, по пр. Бадигина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Бадигина, д. 16 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки | 29 22 ; ; ;00018/00 |  |
| 3 | Год постройки | 1957 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 28 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 12 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем | - |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 606,6 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 379,2 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 64,3 |  |
| 19 | Количество лестниц |  |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. |  |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 |  |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Железобетонные сваи |  |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3 | Перегородки | деревянные |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянное отепленное оштукатуренное |  |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6 | Полы | Деревянные отепленные окарашенные |  |  |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные створные |  |  |
|  | дверные | филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, сухая штукатурка стен, м/окр окон и дверей |  |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция |  |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | центральное |  |  |
|  | водоотведение | От городской сети |  |  |
|  | газоснабжение | От емкости |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ |  |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.

| Акт состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 13, по пр. Бадигина являющегося объектом конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Адрес МКД | г. Архангельск, пр. Бадигина, д. 13 |  |
| 2 | Кадастровый номер МКД, серия, тип постройки |  |  |
| 3 | Год постройки | 1959 |  |
| 4 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |
| 5 | Степень физического износа, % | 30 |  |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 1985 |  |
| 7 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу |  |  |
| 8 | Этажность | 2 |  |
| 9 | Наличие подвала | - |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа | - |  |
| 11 | Наличие мансарды | - |  |
| 12 | Наличие мезонина | - |  |
| 13 | Количество квартир | 8 |  |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |  |
| 15 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания | - |  |
| 16 | Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания | - |  |
| 17 | Строительный объем, куб. м. | 1871 |  |
| 18 | Площадь: |  |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 452,7 |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 284,2 |  |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | - |  |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 49,6 |  |
| 19 | Количество лестниц | 2 |  |
| 20 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 64,5 |  |
| 21 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м. |  |  |
| 22 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м. |  |  |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, м2 | - |  |
| 24 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |

| 2. Техническое состояние многоквартирного дома |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние |  |
| 1 | Фундамент | Ж/бетонные плиты | им. повреждения цоколя |  |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые обшит и окрашен | Трещины и отпадение штукатурки |  |
| 3 | Перегородки |  |  |  |
| 4 | Перекрытия | Деревянные отпленные оштукатуренные | Имеются протечки, трещины |  |
| 5 | Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Им повреждения шифера |  |
| 6 | Полы | Досчатые отепленные окрашенные м/кр | Состояние вн удовлетворительное | Стертости досок, |
| 7 | Проемы |  |  |  |
|  | оконные | Двойные-створные | Состояние хорошее |  |
|  | дверные | филенчатые |  |  |
| 8 | Отделочные работы |  |  |  |
|  | Внутренняя отделка | Потолок и стены штукатурка, сухая штук-а окна, двери м/кр | Потемнение окр слоя |  |
|  | Наружная | Обшит и окрашен | Трещины в штукатурке отпадение |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  | ванны напольные | С дров колонк. |  |  |
|  | электроплиты |  |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование | Антенна общего пользования |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
|  | сигнализация |  |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |  |
|  | лифт |  |  |  |
|  | вентиляция | естественная |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  | электроснабжение | Открытая 220В |  |  |
|  | холодное водоснабжение | От городской сети | Повреждение приборов |  |
|  | горячее водоснабжение | От колонок |  |  |
|  | водоотведение | центральная |  |  |
|  | газоснабжение | От баллонов |  |  |
|  | отопление | От ТЭЦ | Дымление, вып кирп из топки |  |
|  | печи |  |  |  |
|  | калориферы |  |  |  |
|  | АГВ |  |  |  |
| 11 | Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Повреждение поручней |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

департамента городского хозяйства                                                                             Старостин А.Ю.