Приложение

к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя Главы Администрации

муниципального образования «Город Архангельск»

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №36, по ул. Авиационная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Авиационная,  д.36

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  1973г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 36% (на 14.11.08г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 4

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир__

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 9656 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1556,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ____ кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ______ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Эл.плиты: имеются |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: центральное; Гор. водоснабжение: центральное; Вентиляция: естественная; Водопровод: от гор. сети; Канализация: в городской коллектор; |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №68, по ул. Авиационная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Авиационная,  д.68

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки  1956г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 67% (на 07.02.05г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей 2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2070,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 555,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 506,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 59,2 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  _____ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 316,1 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый, ленточный | Неравномерная осадка, гниль в цоколе, разрушение |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые, из бруса | Коробление, неровности, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, местами отпадение штукатурки, разрушение, следы ремонтов, сырости |
| 5. Крыша | Шифер, по деревянным конструкциям | Трещины, ослабление креплений, протечки, механические повреждения |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | Уклоны, изношенность в ходовых местах, трещины, щели, местами провалы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные проёмы: деревянные двойные -створные; Дверные проемы: филенчатые | Коробление, щели, трещины, гниль; Коробление, щели, трещины, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружная отделка: обшит, окрашен; Внутренняя отделка: простая | Внутренняя отделка: сильная изношенность, загрязненность |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В | Износ изоляции, повреждение проводки, частые замыкания |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: от ТЭЦ; |  |
| 11. Крыльца |  | Сильная изношенность, трещины |